泉州职业技术大学

本科毕业设计开题报告书

题    目  广州黄埔油库工艺设计

学    院        能源学院

年级专业  23级油气储运工程2班

姓    名         裴慧琳

学    号       23104242

指导教师     叶章评  李琦钰

职    称    高级工程师 助教

开题时间    2026年7月13日

- 1.本选题研究的目的及意义 一、研究目的 1. 满足区域能源供需需求：对广州黄浦油库工艺设计进行研究，通过系统化的工艺方案设计，规划油品接收、存储、中转、发出整套作业流程，合理选配输送泵、管线、计量设备，协调库区各功能区块的油料调配工作。以此平衡上游供油与区域内交通、厂区、基建等多方不均匀的用油需求，提升油品周转效率；依靠合理的仓储工艺布局实现油料常态化储备，在极端天气、运输中断等特殊情况下保障应急供油，保障区域能源供应的稳定性。 2. 全方位把控油库运行安全：结合挂广州黄埔此区域的气候数据，依托规范完善的工艺设计，合理布设防火堤、防静电接地、油气回收、防渗排水、紧急切断管路等安全工艺设施。并优化管线排布、罐区工艺联锁控制方案，规避油品泄漏、静电起火、爆炸以及水土环境污染等安全事故。依靠成熟可靠的工艺流程规范装卸、储存等各项操作，降低人为操作失误带来的安全风险，保障油库长期安全、平稳运行。 3. 实现油库绿色可持续运行：在工艺方案中增设油气回收、含油污水归集处理、泄漏在线监测等配套工艺设施，对库区作业产生的挥发油气、污水、渗漏油品进行统一收集治理。有效避免油品污染大气、土壤与周边水体，使油库各项排放指标满足环保相关条例要求，降低库区运营带来的生态负面影响，达成安全生产与生态保护协同发展。 二、研究意义 （一）理论意义 1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。 2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。 （二）现实意义 1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。 2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。 3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、集约化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。 - 2.本选题国内外研究状况综述 一、国内研究现状 近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。[14]管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。[14]当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。[14] 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[14]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。[14]现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。[9] 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[3]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。[6]有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。[3] 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[2]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。[14]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[8] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。 二、国外研究现状 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[15-17] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；[16]储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；[16]API 650采用性能化设计思路，储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。[15]英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。 三、国内外研究评价 整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。 - 3.本选题研究的主要内容及写作提纲 - 主要研究内容 本课题以广州黄埔油库为设计对象，依据《石油库设计规范》（GB 50074）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253）、《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）等现行国家标准，结合广州黄埔地区自然条件及油库基础参数，对92#汽油、95#汽油和0#柴油储运工艺进行设计。油库主要承担成品油的接收、储存和分发任务，其中油品全部采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，以满足区域成品油供应需求。 本课题主要研究内容如下： （1）油库总体工艺方案设计： 根据油库设计规模、油品种类及收发油方式，确定油库总体布置方案，合理划分储油区、装卸区、辅助生产区及管理区，确定油库工艺流程及主要工艺系统，保证物流组织合理、运行安全可靠。 （2）油库工艺流程设计： 结合广州黄埔油库生产特点，设计完整的油库工艺流程，包括收油工艺、储存工艺、发油工艺、清管工艺以及油气回收工艺。收油采用管道密闭输送，储油采用分类分罐储存，发油采用管输和汽车装车相结合的方式，并配置清管设施和油气回收系统，提高输送效率，减少油品蒸发损耗，降低环境污染。 （3）工艺计算及设备选型： 根据油库设计任务书要求，完成油库储罐容量计算，确定储罐数量及规格；完成输油管线和集油管线管径计算，进行管道水力计算及压力损失计算；依据计算结果完成输油泵选型，并对装卸油能力进行校核，保证工艺系统满足设计要求。 （4）安全及消防设计： - 依据国家规范完成储罐区防火堤计算，合理布置消防系统，确定消防设施配置；同时完成防雷、防静电、防泄漏等安全措施设计，提高油库安全运行水平。 - （5）HSE管理设计： - 结合现代油库HSE（Health、Safety and Environment）管理理念，从人员健康、安全生产和环境保护三个方面分析油库运行风险，提出油气回收、事故污油收集、含油污水处理、消防应急及职业健康防护等措施，实现油库安全、绿色、高效运行。 - （6）工艺图纸绘制： - 完成油库总平面布置图、工艺流程图及主要工艺管道布置图绘制，为油库建设及运行提供设计依据。 - 四、写作提纲 绪论 课题研究背景 我国成品油储运行业发展现状 广州黄埔油库建设背景 国内外研究现状 国内油库工艺设计研究现状 国外油库工艺设计研究现状 国内外研究现状分析 设计概况及总体设计 设计概况 建设规模及设计参数 油品性质及收发油方式 油库总平面布置 油库容量 油库的分级和分区 油库工艺流程设计 工艺流程总体设计 工艺流程设计原则 工艺流程组成 收油工艺 管道收油流程 收油控制系统 储存工艺 储罐工艺 储罐运行管理 发油工艺 管输发油 汽车装车发油 倒灌工艺 倒灌工艺流程 倒灌工艺运行要求 油气回收工艺 油气收集系统 油气回收工艺 工艺计算及设备选型 储油罐容量计算 库容计算 储罐选型 输油管道和集油管道设计 管径计算 水力计算 泵房工艺计算 泵的选型 泵的流量 泵的扬程 装卸油能力校核 泵的允许吸入高度 泵的允许安装高度 工艺设备校核 输送能力分析 工艺系统校核 安全与消防设计 防火堤设计 堤容积计算 防火堤结构设计 消防系统设计 泡沫灭火系统 消防给水系统 防雷、防静电设计 防雷设计 防静电措施 HSE管理体系 职业健康 安全管理 环境保护 结论及建议 设计总结 建议 4.主要参考文献 [1]李韫慧. 浅谈成品油库的安全设施设计[J].石化技术， 2016(10). [2]陈增良,罗晔,倪钱锋. 油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J]. 安全、健康和环境,2023. [3]吴开松,蔡灿,吴继伟 大型原油储罐关键结构设计与优化[J]. 石油机械,2013,41(05):45-49. [4]王文涛,张培育,张瑞芸. 高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践[J]. 石油石化绿色低碳,2024. [5]马会军,刘志强. 油库工艺设计与优化[J]. 石油规划设计,2021,30(02):36-39. [6]马会军. 石油库与加油站工程设计[M]. 北京:中国石化出版社,2020. [7]王志刚. 石油储运工程[M]. 北京:石油工业出版社,2019. [8]刘兵,李勇. 油库自动化控制系统设计研究[J]. 炼油技术与工程,2022,52(08):56-59. [9]陈敏平. 油库工艺设计几点看法[J]. 广东化工,2011,38(07):170-171. [10] 陆育,惠泉,侯学瑞,等. 国内外油库设计标准对比分析[J]. 石油工业技术监督,2024(05):125-132. [11]凌之栋. 浅析现代新建成品油库建设中设计的重要意义[J]. 企业技术开发,2018,37(11):100-101. [12]张建春,周冠立,宋辉. 油库装车油气回收的工艺及设备优化研究[J].中国化工贸易,2026,18(20):118-120. [13]孙辉. 成品油油库安全影响因素及其安全管理探究[J].石化技术,2026,33(6):137-139. [14]张付卿. 国内成品油库设计与建设发展趋势[J]. 石油库与加油站,2005,14(05):31-33. [15] American Petroleum Institute. API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage[S]. Washington, DC: API. [16]National Fire Protection Association. NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code[S]. [17]International Organization for Standardization. ISO 28300: Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries—Venting of Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks[S].

- 5.完成措施及进度安排 毕业设计进度安排. 序号; 毕业设计各阶段内容; 时间安排; 备注. 1; 查阅文献，撰写毕业设计开题报告; 2026年6月15日-2026年6月29日. 2; 工艺计算; 2026年6月30日-2026年7月15日. 3; 绘制工艺流程草图; 2026年7月16日-2026年7月28日. 4; 根据毕业设计任务书进行油气储运辅助工艺计算; 2026年7月29日-2026年8月5日. 5; 绘制总平面布置草图; 2026年8月6日-2026年8月18日. 6; 撰写毕业设计计算说明书初稿、完善图纸草图; 2026年8月19日-2026年12月15日. 7; 毕业设计中期检查; 2026年12月16日-2026年12月31日. 8; 学生须向指导教师汇报毕设修改情况，指导教师给学生提出修改毕设指导意见; 2027年1月1日-2027年3月14日. 9; 编写毕业设计答辩PPT，准备答辩; 2027年1月1日-2027年3月10日.

指导教师意见 签名： 年 月 日

专业意见 签名： 年 月 日

学院审核意见 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 签名： 年 月 日