| 泉州职业技术大学本科毕业设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 |  |  | 能源学院 | 班 级 |  | 23级油气储运工程2班 |  |
| 姓 名 |  |  | 裴慧琳 | 学 号 |  | 23104242 |  |
| 指导教师姓名 |  |  | 叶章评 李琦钰 | 指导教师职称 |  | 高级工程师 助教 |  |
| 毕业设计题目 |  |  | 广州黄埔油库工艺设计 |  |  |  |  |
| 开展时间 |  |  | 2026年6月1日至2027年3月20日 |  |  |  |  |
| 设计目的 |  |  | 本设计针对92号汽油、95号汽油和0号柴油年周转量不同、管道收油与管输及公路发油并存、工艺设备能力需要协调，以及油气挥发、储罐溢流、管道泄漏和火灾事故风险集中等问题，开展广州黄埔成品油库总体与工艺系统设计。 设计目标是依据三种油品的年周转量、密度、年周转系数K＝14和储罐利用系数分别计算所需库容，配置7座5000 m³立式储罐，其中92号汽油内浮顶罐3座、95号汽油内浮顶罐2座、0号柴油固定顶罐2座。油库实际公称总容量为35000 m³，折算后的储罐计算总容量为30000 m³，油库等级确定为二级。 在库容和等级确定的基础上，完成四个功能区的总平面布置，建立管道密闭收油、分质储存、管输发油、公路底部装车、同品种倒罐和汽油油气回收流程。三种油品分别设置独立管线和泵组，主输油泵额定流量为60 m³/h、扬程为40 m；油气回收装置处理能力为120 m³/h；消防系统按5000 m³最大单罐事故工况进行设计。 通过本设计，使储罐容量、管道输送能力、泵组工作点、装车能力、油气回收能力和消防保障能力相互匹配，形成可计算、可校核、可绘图表达的成品油库方案。设计过程综合运用油气储运、流体力学、储罐结构、安全工程和工程制图知识，强化规范检索、工程计算、设备选型和图纸表达能力，并以实际油库建设任务为载体体现产教融合要求。 |  |  |  |  |
| 设计任务 |  |  | 1. 查阅成品油库总平面、储罐结构、输油管道、泵组选型、密闭装车、油气回收和消防安全等资料，完成不少于15篇中文文献和3篇外文文献的整理，并核实现行国家标准。 2. 整理建设地点、气候条件、油品性质、年周转量及收发油比例，分别计算92号汽油、95号汽油和0号柴油所需库容，确定储罐计算总容量、油库等级及7座5000 m³储罐配置。 3. 完成储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区的分区设计，以及竖向排水、库区道路和综合管线布置，绘制1张油库总平面布置图。 4. 对汽油内浮顶罐和柴油固定顶罐分别进行罐壁厚度、固定顶、内浮顶、抗风稳定、中间抗风圈及主要附件设计，形成5000 m³储罐结构与附件参数汇总。 5. 分别完成汽油和柴油输油管道的管径、流速、管壁厚度、沿程阻力和局部阻力计算，确定主输油泵流量与扬程，并校核装卸能力、允许安装高度和实际安装标高。 6. 完成管道收油、储存、管输发油、公路底部装车、同品种倒罐和汽油油气回收流程设计，明确过滤、计量、阀组、联锁、排污和事故切断要求，绘制1张工艺流程图和1张主要工艺管道布置图。 7. 按最大单罐事故工况完成防火堤、泡沫液储量、消防用水量和消防设施设计，并完成防雷防静电、可燃气体检测、液位联锁、含油污水及事故水收集设计。 8. 编制完整毕业设计说明书，保证公式来源、参数单位、代入过程和校核结果明确；核对说明书与图纸中的储罐数量、设备参数、管径、流向及安全设施，形成可用于毕业设计评审的成果。 |  |  |  |  |
| 主要参考文献 |  |  | - 张付卿.国内成品油库设计与建设发展趋势[J].石油库与加油站,2005,14(5):31-33.1 - 周丽君.成品油库总图布局的注意要点分析[J].中国资源综合利用,2021,39(7):56-58.2 - 李雪,包真,傅钰江.成品油管道中间站下载对沿程混油分布的影响[J].油气储运,2023,42(6):678-684.3 - 高东平,杨光.大补偿密封在储罐VOCs治理中的应用[J].石油和化工设备,2021,24(8):104-107.4 - 陈敏平.油库工艺设计几点看法[J].广东化工,2011,38(7):170-171.5 - 吴开松,蔡灿,吴继伟.大型原油储罐关键结构设计与优化[J].石油机械,2013,41(5):45-49.6 - 丁少君.全接液内浮盘与弹力片补偿密封在成品油储罐上的应用[J].石油化工设备技术,2023,44(5):7-12,17.7 - 陆育,惠泉,侯学瑞,等.国内外油库设计标准对比分析[J].石油工业技术监督,2024(5):125-132.8 - 龚晓凤,宋长洋,付明福,等.油库火灾爆炸事故致因与网络演化研究[J].安全与环境学报,2024,24(12):4591-4597.9 - 陈增良,罗晔,倪钱锋,等.油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J].安全、健康和环境,2025,25(9):34-40.10 - 王文涛,张培育,张瑞芸.高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践[J].石油石化绿色低碳,2026,11(2):55-58.11 - 刘兵,李勇.油库自动化控制系统设计研究[J].炼油技术与工程,2022,52(8):56-59.12 - 王金江,余昊天,张凤丽,张来斌.基于数字孪生的智能油气站场设计与开发[J].油气储运,2022,41(4):391-396.13 - 黄鑫,滕林,聂超飞,等.液氨/甲醇/成品油顺序输送技术研究进展[J].油气储运,2023,42(12):1337-1351.14 - 杜渐,郑坚钦,夏玉恒,等.耦合混油发展机理与数据修正的成品油管道混油浓度预测[J].油气储运,2024,43(7):796-808.15 - 宋进舟,沈亮,郭祎,等.成品油管道顺序输送甲醇混油界面在线检测系统及应用[J].油气储运,2025,44(9):1012-1020.16 - 孙清峰,常维纯,刘亮,姜胜宇.油气储运设施“全国一张网”应急预案体系建设[J].油气储运,2024,43(2):134-143.17 - 蒋新生,秦希卓,储汇,等.油气爆炸荷载对储罐结构的毁伤机制及评估[J].油气储运,2024,43(12):1365-1377.18 - 邢科伟,马秀让,刘占卿.油库加油站设计数据图表手册[M].北京:中国石化出版社,2015.19 - 蒋华义, 由野, 吴晓南. 油气储运毕业设计指导书[M]. 北京: 石油工业出版社, 2018 - FISK P,HUYNH T.Towards a digital twin of a storage tank using laser scan data[J].ISPRS Archives,2021,46:119-126.20 - AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE.API Standard 650:Welded Tanks for Oil Storage[S].14th ed.Washington,DC:API,2025.21 - NATIONAL FIRE PROTECTION SSOCIATION.NFPA 30:Flammable and Combustible Liquids Code[S].Quincy,MA:NFPA,2024. |  |  |  |  |
| 毕业设计进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 毕业设计各阶段内容 |  |  | 时间安排 |  | 备注 |
| 1 |  | 文献与标准查阅、开题报告、库容计算及工艺方案初定 |  |  | 6.1—6.25 |  |  |
| 2 |  | 储罐、管道及泵组计算，完成总平面图与工艺流程图草图 |  |  | 6.26—7.14 |  |  |
| 3 |  | 完成毕业设计说明书初稿及三类设计图纸 |  |  | 7.15—12.15 |  |  |
| 4 |  | 中期检查、计算复核、说明书与图纸修改定稿 |  |  | 2026.12.16— 2027.3.14 |  |  |
| 5 |  | 编制答辩PPT并完成答辩准备 |  |  | 3.15—3.20 |  |  |
| 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 该任务书： 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 院长签字： 学院盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由指导教师填写，经各级审核后下达学生。 |  |  |  |  |  |  |  |